热力图幅值相位为一张图，实部虚部为一张图，画热力图时，横轴用时间或帧号，纵轴用显示位置0~39通道。若画”幅值+相位”图，则每个像素的颜色按HSV规则生成:相位映射Hue，饱和度固定为1，幅值先做1og10，并截断到[1og10(0.05)，1og10(0.3)]，再归一化后映射为Value。若画”实部+虚部"图，则先由x/Y计算amp=sqrt(X^2+Y^2)、phase = atan2(Y,X)，再按同样规则生成颜色。

伪代码：

幅值相位的热力图：

for each frame t:

for position p = 0..39:

amp   = Pos[p].Amp

phase = Pos[p].Phase

phase_norm = phase mod 360

if phase_norm < 0:

phase_norm += 360

H = phase_norm / 360.0

S = 1.0

logAmp = log10(max(amp, very_small_value))

logAmp = clamp(logAmp, log10(0.05), log10(0.3))

V = (logAmp - log10(0.05)) / (log10(0.3) - log10(0.05))

RGB(p, t) = HSV_to_RGB(H, S, V)

实部虚部热力图：

for each frame t:

for position p = 0..39:

x = Pos[p].X

y = Pos[p].Y

amp   = sqrt(x*x + y*y)

phase = atan2(y, x) * 180 / pi

phase_norm = phase mod 360

if phase_norm < 0:

phase_norm += 360

H = phase_norm / 360.0

S = 1.0

logAmp = log10(max(amp, very_small_value))

logAmp = clamp(logAmp, log10(0.05), log10(0.3))

V = (logAmp - log10(0.05)) / (log10(0.3) - log10(0.05))

RGB(p, t) = HSV_to_RGB(H, S, V)

画出来类似下图这种：